| Zuordnung zu: Attribut.Datentyp.Attribut.Datentyp.Attribut (Angabe der entsprechenden Kennungen) | Selektion der Elemente der Punktliste Stand: 01.02.2006 Basis: GeoInfoDok Version 5.0 | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
|  | Hinweis: Im Benutzungsauftrag wird entweder explizit ein Koordinatenreferenz-system spezifiziert oder keines. In letzterem Fall gilt die übliche Regel: Implizit wird das "native CRS" gesetzt. Dies ist relevant für die Selektion über Briefumschlag ("Envelope"). Das CRS steht in $CRS. Als äquivalente Einstiegsoption ist anstelle von Briefumschlag ("Envelope") auch jede Geometrie* der folgenden Objekte (jeweils mit Einstiegskennzeichen) möglich: AX_KommunalesGebiet (gemeindekennzeichen), AX_Gemarkung (schluesselGesamt), AX_GemarkungsteilFlur (schluesselGesamt). *: Bei den erwähnten NREO muss die Geometrie entsprechend zusammengesucht werden. Jeder Einstieg schreibt "seine" Geometrie in $Geometrie. Folgende Eingabeparameter werden benötigt: $CRS $Geometrie für Erzeugung des Vergleichenden Punktnummernverzeichnisses innerhalb dieses Umrings. Es werden sämtliche Attributarten dieses Datentyps selektiert. Dabei kann nicht immer die durch die Ausgabeobjektart vorgegebene Reihenfolge eingehalten werden. Diese ist am Schluss durch Umsortieren herbeizuführen. Übersicht über die zu erzeugende Ausgabe: |  |
| APL.CRS APL.KST | $CRS 1000=amtlich | Übergabe des CRS Nur Koordinatenstatus 1000 |
| Hier: Selektion der Aufnahmepunkte PT1.DS1.PUA DS1.POS.DS3.DPO DS1.POS.DS3.REW, DS1.POS.DS3.HOW | = 1100 <wfs:Query typeName="AX_PunktortAU"> <ogc:PropertyName>qualitaetsangaben/AX_DQPunktort/herkunft</ogc:PropertyName> <ogc:XlinkPropertyPath>istTeilVon/AX_Aufnahmepunkt</ogc:XlinkPropertyPath> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>position/gml:pos@srsName</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$CRS</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:Contains> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> $Geometrie </ogc:Contains> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> |  |
| DS1.PNR DS1.VMA DS1.ROH | <wfs:Query typeName="AX_Aufnahmepunkt"> <ogc:PropertyName>punktkennung</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>vermarkung_Marke</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>relativeHoehe</ogc:PropertyName> </wfs:Query> | Zuweisung der Variablen aus dem selektierten Punkt |
| Hier: Selektion der Sicherungspunkte PT1.DS1.PUA DS1.POS.DS3.DPO DS1.POS.DS3.REW, DS1.POS.DS3.HOW | = 1200 <wfs:Query typeName="AX_PunktortAU"> <ogc:PropertyName>qualitaetsangaben/AXDQ_Punktort/herkunft</ogc:PropertyName> <ogc:XlinkPropertyPath>istTeilVon/AX_Sicherungspunkt</ogc:XlinkPropertyPath> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>position/gml:pos@srsName</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$CRS</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:Contains> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> $Geometrie </ogc:Contains> <ogc:PropertyIsNull> <ogc:PropertyName>lebenszeitintervall/AA_Lebenzeitintervall/endet</ogc:PropertyName> </ogc:PropertyIsNull> <ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> |  |
| DS1.PNR DS1.VMA DS1.ROH | <wfs:Query typeName="AX_Sicherungspunkt"> <ogc:PropertyName> punktkennung</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>vermarkung_Marke</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>relativeHoehe</ogc:PropertyName> </wfs:Query> | Zuweisung der Variablen aus dem selektierten Punkt |
| Hier: Selektion der Sonstiger Vermessungspunkte PT1.DS1.PUA DS1.POS.DS3.DPO DS1.POS.DS3.REW, DS1.POS.DS3.HOW | = 2000 <wfs:Query typeName="AX_PunktortAU"> <ogc:PropertyName>qualitaetsangaben/AXDQPunktort/herkunft</ogc:PropertyName> <ogc:XlinkPropertyPath>istTeilVon/AX_SonstigerVermessungspunkt</ogc:XlinkPropertyPath> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>position/gml:pos@srsName</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$CRS</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:Contains> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> $Geometrie </ogc:Contains> <ogc:PropertyIsNull> <ogc:PropertyName>lebenszeitintervall/AA_Lebenzeitintervall/endet</ogc:PropertyName> </ogc:PropertyIsNull> <ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> |  |
| DS1.PNR DS1.VMA DS1.ROH | <wfs:Query typeName="AX_SonstigerVermessungspunkt"> <ogc:PropertyName> punktkennung</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>vermarkung_Marke</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>relativeHoehe</ogc:PropertyName> </wfs:Query> | Zuweisung der Variablen aus dem selektierten Punkt |
| Hier: Selektion der Besondereren Gebäudepunkte PT1.DS1.PUA DS1.POS.DS3.DPO DS1.POS.DS3.REW, DS1.POS.DS3.HOW | = 4000 <wfs:Query typeName="AX_PunktortAG"> <ogc:PropertyName>qualitaetsangaben/AXDQPunktort/herkunft</ogc:PropertyName> <ogc:XlinkPropertyPath>istTeilVon/AX_BesondererGebaeudepunkt</ogc:XlinkPropertyPath> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>position/gml:pos@srsName</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$CRS</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:Contains> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> $Geometrie </ogc:Contains> <ogc:PropertyIsNull> <ogc:PropertyName>lebenszeitintervall/AA_Lebenzeitintervall/endet</ogc:PropertyName> </ogc:PropertyIsNull> <ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> |  |
| DS1.PNR | <wfs:Query typeName="AX_BesondererGebaeudepunkt"> <ogc:PropertyName>punktkennung</ogc:PropertyName> </wfs:Query> | Zuweisung der Variablen aus dem selektierten Punkt |
| Hier: Selektion der Besondereren Bauwerkspunkte PT1.DS1.PUA DS1.POS.DS3.DPO DS1.POS.DS3.REW, DS1.POS.DS3.HOW | = 5000 <wfs:Query typeName="AX_PunktortAG"> <ogc:PropertyName>qualitaetsangaben/AXDQPunktort/herkunft</ogc:PropertyName> <ogc:XlinkPropertyPath>istTeilVon/AX_BesondererBauwerkspunkt</ogc:XlinkPropertyPath> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>position/gml:pos@srsName</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$CRS</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:Contains> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> $Geometrie </ogc:Contains> <ogc:PropertyIsNull> <ogc:PropertyName>lebenszeitintervall/AA_Lebenzeitintervall/endet</ogc:PropertyName> </ogc:PropertyIsNull> <ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> |  |
| DS1.PNR | <wfs:Query typeName="AX_BesondererBauwerkspunkt"> <ogc:PropertyName>punktkennung</ogc:PropertyName> </wfs:Query> | Zuweisung der Variablen aus dem selektierten Punkt |
| Hier: Selektion der Besondereren topographischen Punkte PT1.DS1.PUA DS1.POS.DS3.DPO DS1.POS.DS3.REW, DS1.POS.DS3.HOW | = 6000 <wfs:Query typeName="AX_PunktortAU"> <ogc:PropertyName>qualitaetsangaben/AXDQPunktort/herkunft</ogc:PropertyName> <ogc:XlinkPropertyPath>istTeilVon/AX_BesondererTopographischerPunkt</ogc:XlinkPropertyPath> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>position/gml:pos@srsName</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$CRS</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:Contains> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> $Geometrie </ogc:Contains> <ogc:PropertyIsNull> <ogc:PropertyName>lebenszeitintervall/AA_Lebenzeitintervall/endet</ogc:PropertyName> </ogc:PropertyIsNull> <ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> |  |
| DS1.PNR | <wfs:Query typeName="AX_BesondererTopographischerPunkt"> <ogc:PropertyName>punktkennung</ogc:PropertyName> </wfs:Query> | Zuweisung der Variablen aus dem selektierten Punkt |
| Hier: Selektion der Lagefestpunkt PT1.DS1.PUA DS1.POS.DS3.DPO DS1.POS.DS3.REW, DS1.POS.DS3.HOW | = 7000 <wfs:Query typeName="AX_PunktortAU"> <ogc:PropertyName>qualitaetsangaben/AXDQPunktort/herkunft</ogc:PropertyName> <ogc:XlinkPropertyPath>istTeilVon/AX_Lagefestpunkt</ogc:XlinkPropertyPath> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>position/gml:pos@srsName</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$CRS</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:Contains> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> $Geometrie </ogc:Contains> <ogc:PropertyIsNull> <ogc:PropertyName>lebenszeitintervall/AA_Lebenzeitintervall/endet</ogc:PropertyName> </ogc:PropertyIsNull> <ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> |  |
| DS1.PNR DS1.VMA DS1.ROH | <wfs:Query typeName="AX_Lagefestpunkt"> <ogc:PropertyName> punktkennung</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>punktvermarkung</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>relativeHoehe</ogc:PropertyName> </wfs:Query> | Zuweisung der Variablen aus dem selektierten Punkt |
| Hier: Selektion der Grenzpunkte DS2.POS.DS3.DPO DS2.POS.DS3.REW, DS2.POS.DS3.HOW | <wfs:Query typeName="AX_PunktortTA"> <ogc:PropertyName>qualitaetsangaben/AX_DQPunktort/herkunft</ogc:PropertyName> <ogc:XlinkPropertyPath>istTeilVon/AX_Grenzpunkt</ogc:XlinkPropertyPath> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>position/gml:pos@srsName</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$CRS</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:Contains> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> $Geometrie </ogc:Contains> <ogc:PropertyIsNull> <ogc:PropertyName>lebenszeitintervall/AA_Lebenzeitintervall/endet</ogc:PropertyName> </ogc:PropertyIsNull> <ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> |  |
| $1 DS2.PNR DS2.VMA DS2.ROH DS2.BZA DS2.ZWM DS2.BPN DS2.BZA DS2.SOE | <wfs:Query typeName="AX_Grenzpunkt"> <ogc:PropertyName> AX_Grenzpunkt/gml:id</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>punktkennung</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>vermarkung_Marke</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>relativeHoehe</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>bemerkungZurAbmarkung</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>zwischenmarke</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>besonderePunktnummer</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>ausgesetzteAbmarkung</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>sonstigeEigenschaft</ogc:PropertyName> </wfs:Query> | Zuweisung der Variablen aus dem selektierten Punkt |
| DS2.PNR DS2.VMA DS2.ROH DS2.BZA DS2.ZWM DS2.BPN DS2.BZA DS2.SOE | <wfs:Query typeName="AX_Grenzpunkt"> <ogc:PropertyName>punktkennung</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>vermarkung_Marke</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>relativeHoehe</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>bemerkungZurAbmarkung</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>zwischenmarke</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>besonderePunktnummer</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>ausgesetzteAbmarkung</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>sonstigeEigenschaft</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>AX_Grenzpunkt/zeigtAuf@gml:id</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$1</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyIsNull> <ogc:PropertyName>lebenszeitintervall/AA_Lebenzeitintervall/endet</ogc:PropertyName> </ogc:PropertyIsNull> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> | Selektion des indirekt abgemarkten Grenzpunkts |
| DS1.POS.DS3.DPO DS1.POS.DS3.REW, DS1.POS.DS3.HOW | <wfs:Query typeName="AX_PunktortAU"> <ogc:PropertyName>qualitaetsangaben/AXDQPunktort/herkunft</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>AX_PunktortAU/istTeilVon@gml:id</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$1</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyIsNull> <ogc:PropertyName>lebenszeitintervall/AA_Lebenzeitintervall/endet</ogc:PropertyName> </ogc:PropertyIsNull> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> |  |