### ALKIS- EUG Praxistest Sachsen-Anhalt (Extrakt der Gesamtuntersuchung für die AG Harmonie ATKIS/ ALKIS)

Waren die Angaben der tatsächlichen Nutzung im Liegenschaftskataster ursprünglich Attribute (selbstbezogene Eigenschaften) der Flurstücke, so stellt die tatsächliche Nutzung unter ALKIS einen eigenen, unabhängigen Objektartenbereich dar. Diese Art der Modellierung ermöglicht ebenso, den Bezug der gewählten Mindestgröße der Erfassung umzustellen (vom Flurstück, das ist der Bezug, auf das Objekt der tatsächlichen Nutzung). Diese o.g. Aspekte gaben dem Land Sachsen – Anhalt Anlass, die Auswirkungen der Änderung der Mindesterfassungsgröße und der Änderung ihres Bezuges (vom Flurstück zum Objekt der tatsächlichen Nutzung) zu untersuchen, wobei zu beachten ist, dass in LSA eine einheitliche Mindesterfassungsgröße von 300 m² flurstücksbezogen gilt. Hinsichtlich der Auswertung und Betrachtung der Ergebnisse ist ebenso zu berücksichtigen, dass für Sachsen-Anhalt über den, für die tatsächliche Nutzung deklarierten, Grunddatenbestand hinaus nur wenige weitere Wertearten (komplette Auflistung der 29 Arten der tatsächlichen Nutzung in den anliegenden Auswertungen) geführt werden. Die  Auswahl der Erfassungsgrößen (1000 m² und 2500 m²) erfolgte im Hinblick auf die in anderen Bundesländern praktizierte Erfassungsgröße und landesinterne Bestrebungen zur Harmonisierung zwischen ATKIS/ ALKIS unter dem Aspekt einmal erfassen mehrfach nutzen.

Für die Untersuchung ist ein größeres repräsentatives Testgebiet (kreisfreie Stadt nebst angrenzender Kleinstadt mit größerem nicht urbanem und gesondert selektierbarem Anteil) ausgewählt worden. Aus kapazitiven Gründen ist nicht das gesamte Testgebiet mit allen gewählten Kriterien erfasst worden; nach einer zweckbezogenen Vorauswahl erfolgte eine Beschränkung auf einzelne Teilbereiche (Übersicht der Bereiche siehe Abbildung ??). Die Erfassungskriterien und die gewählten Auswerteszenarien sind so bestimmt worden, dass sowohl die Auswirkungen für  Sachsen – Anhalt analysiert als auch die Betrachtungen der AdV - AG Harmonisierung unterstützt werden konnten. Die einzelnen Teilbereiche sind gemäß den ausgewiesenen Kriterien (Mindesterfassungsgröße und flurstücks-/objektbezogen)  flächendeckend und für alle Arten der tatsächlichen Nutzungen erfasst und ausgewertet worden. Hierbei sind für jeden betroffenen Teilbereich die Flächeninhalte der einzelnen Arten der tatsächlichen Nutzung bestimmt worden. Bei der Auswertung wurden  die Angaben mehrerer Teilgebiete in verschiedenen Kombinationen zu Auswerteszenarien zusammengefasst.

Abbildung 1 der Anlage

Die der AG bereitgestellten Übersichten ausgewählter Ergebnisse der gesamten Untersuchung enthalten die Anlagen LSA1 und LSA2. Aus Sicht der AG sind für die weiteren Betrachtungen u.a. die nachfolgend aufgeführten Erkenntnisse und Bewertungen heranzuziehen.

Für die Erörterung der AG sind in den Anlagen die Flächeninhalte der einzelnen Arten der tatsächlichen Nutzung des Ausgangsbestandes (300 m² flurstücksbezogen) eingefügt und ihre prozentualen Anteile an der Gesamtfläche des jeweiligen Auswerteszenarios ausgewiesen worden.

Eines der Auswerteszenarien (Summe der Teilbereiche I, II, IV und V; Abbildung 2 der Anlage) stellt die Auswirkungen einer Umstellung der Erfassung von ursprünglich 300 m² flurstücksbezogen auf 1000 m² für urban geprägte Flächen heraus.

Beim Umstieg auf 1000 m² objektbezogen traten im Auswertebereich nur für Wohnbauflächen und Grünanlagen Änderungen über etwas mehr als 1 % auf. Aufgrund der Korrelation beider Angaben sind diese im Vergleich erhöhten Werte offensichtlich auf das Spezifika EUG = 300 m² zurückzuführen. Hierbei sind die Hausgärten nicht durch das Dominanzprinzips der Wohnbaufläche zugeordnet, sondern gesondert als Grünanlage erfasst worden. Die Unterschiede beim Übergang des Erfassungsbezuges vom Flurstück auf das Objekt für gleichermaßen 1000 m² waren bei einer gesonderten landesinternen Auswertung generell noch geringer.

Ein weiteres Szenario (Summe der Teilbereiche I, II und III; siehe ; Abbildung 3 der Anlage), belegt Auswirkungen der Anhebung auf verschiedene Erfassungsuntergrenzen (1000 m² objektbezogen, 2500 m² objektbezogen) unter Einbeziehung eines größeren nicht urban geprägten Bereiches.

Die prozentualen Änderungen zum Ausgangsbestand fielen für 1000 m² objektbezogen gegenüber dem vorgenannten urban geprägtem Szenario deutlich geringer aus. In diese Feststellung sind auch Wohnbauflächen und Grünanlagen einzubeziehen.

Eine Erfassung mit einer objektbezogenen Untergrenze von 2500 m² führte in Bezug auf den Ausgangsbestand nahezu zur gleichen prozentualen Änderung wie die Umstellung auf 1000 m². D.h. bei der objektbezogenen Erfassung bestanden zwischen den Erfassungsuntergrenzen 1000 m² und 2500 m² hinsichtlich der prozentualen Anteile der tatsächlichen Nutzung an der Gesamtfläche nur wenige und dann auch nur geringe signifikante Unterschiede. Letzteres begründet sich auch im nicht urban geprägten Charakter des Szenarios.

Die Untersuchung vermittelt zu erwartende Auswirkungen der Änderung der Erfassungsuntergrenze der tatsächlichen Nutzung sowie ihres Bezuges (vom Flurstück zum Objekt der tN). Auch mit Blick auf die Untersuchung wird die künftige generelle Umstellung auf objektbezogene Erfassung der tatsächlichen Nutzung befürwortet. Änderungen der Erfassungsuntergrenze der tatsächlichen Nutzung und ihres Bezuges sollten auch aufgrund der statistischen Erfordernisse bundeseinheitlich und konzertiert erfolgen.