AdV-Projektgruppe Harmonisierung ALKIS-ATKIS

Produktstandard für den
Objektartenbereich „Tatsächliche Nutzung“ im

Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS-TN)

ENTWURF Stand 22.01.2015

[Hinweis: Angaben, für die entsprechende Festlegungen erst noch zu treffen sind, sind im Entwurf kursiv gekennzeichnet.]

| 1. Definition |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Allgemeine Beschreibung | Die Tatsächliche Nutzung (TN) beschreibt die Bodennutzung, die zu einem angegebenen Erfassungszeitpunkt aufgrund der Bodenbedeckung, der bestehenden Gebäude oder baulichen Anlagen erhoben wurde. Die Nutzung der Erdoberfläche wird in vier Hauptgruppen (Siedlung, Verkehr, Vegetation und Gewässer) und ca. 140 Nutzungsarten beschrieben und als Grunddatenbestand von ALKIS® geführt. Daten der TN werden in ALKIS als Bestandteil des Liegenschaftskatasters von den Vermessungs- und Katasterverwaltungen auf Grundlage und in Übereinstimmung mit den jeweiligen Rechtsgrundlagen der Bundesländer geführt. |  |  |  |
| 1.1 AdV-Spezifikationen | GeoInfoDok 6.0.1, Fachschema ALKIS ALKIS – Objektartenkatalog 6.0 ALKIS – Signaturenkatalog 6.0 |  |  |  |
| 1.2 AdV-Beschlüsse | 58/9 und 60/3 AdV-Arbeitskreis Liegenschaftskataster (Erfassungsmethoden und –untergrenzen bei Erhebung und Nachweis der tatsächlichen Nutzung) Ggf. neuere Beschlüsse zur Anpassung/Harmonisierung der Erfassungskritierien. Ggf. Beschluss ETRS/UTM-Transformation |  |  |  |
| 2. Datenerfassung |  |  |  |  |
| 2.1 Datenquelle und Erfassungsmethoden | Im Idealfall erfolgt eine Kombination der folgenden Erfassungsmethoden a) manuelle Auswertung digitaler Orthophotos, b) örtliche Erhebung in Zusammenhang mit Katastervermessungen, c) Meldewesen (Nutzung von Daten weiterer Behörden und Quellen). |  |  |  |
| 2.2 Erfassungskriterien | Die Datenerfassung erfolgt anhand der Festlegungen des Datenmodells sowie anhand definierter geometrischer Erfassungsuntergrenzen. Bei Unterschreitung dieser Erfassungsuntergrenzen für ein zu erfassendes Objekt erfolgt eine geometrische und semantische Zuordnung zu benachbarten Objekten nach einem festgelegten Regelwerk (Generalisierung nach dem sogen. „Dominanzprinzip“). Ergänzend zu allgemeinen Erfassungsregeln sind für einzelne Objektarten objektarten- oder funktionsbezogene Erfassungskriterien im Datenmodell definiert. Weitere Informationen [Verweis auf Erhebungsregeln bzw. Datenmodell] |  |  |  |
| 3. Datenqualität | Die AdV hat folgende Qualitätsziele für die Führung der TN in den Bundesländern empfohlen: |  |  |  |
| 3.1 Qualitätsziele | Erläuterung |  | Maß | Zielwert |
| 3.1.1. Vollständigkeit | Vollzähligkeit der erfassten TN-Objekte und deren Attributwerte in Bezug auf Datenmodell und TN-Erfassungskriterien |  | %-Satz aller Objekte | >= 95 % |
| 3.1.2. Konsistenz | Einhaltung der Regeln des Datenmodells (logische K., konzeptionelle K., Einhaltung der Werte in Wertebereichen) |  | %-Satz aller Objekte | >= 98 % |
| 3.1.3. Genauigkeit |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 Geometrische Genauigkeit | Mittlere Abweichung der Begrenzung von TN-Objekten von der Örtlichkeit |  | Standardabweichung maximal [m] | <= 2 m |
| 3.1.3.2 Thematische Genauigkeit | Korrektheit der Angaben und der Klassifikation von TN-Objekten unter Berücksichtigung der TN-Erfassungskriterien |  | %-Satz aller Objekte | >= 90% |
| 3.1.3.3.3 Einhaltung der Erfassungskriterien | Einhaltung der TN-Erfassungskriterien, insbesondere in Bezug auf: - Geometrische Erfassungsuntergrenzen bei nicht vollzählig zu erhebenden Objekten - Verschmelzung von Flächen über Flurstücksgrenzen hinaus - korrekte semantische Zuordnung zu benachbarten Objekten (Dominanzprinzip) |  | %-Satz aller Objekte | >= 90 % |
| 3.1.3.4. Aktualität | Maximale zeitliche Abweichung vom Zeitraum, in dem die Daten gültig sind |  | [Jahre] | <=4 Jahre |
| 3.2 Erreichte Qualität | Eine einheitliche Qualität der Daten der TN ist derzeit nicht erreicht. Vorhandene Datenqualität in den Ländern siehe Produktblatt „Tatsächliche Nutzung in ALKIS“ |  |  |  |
| 4. Datenformate |  |  |  |  |
| 4.1 Datentyp | Vektordaten/Attribute |  |  |  |
| 4.2 Abgabeformate | Normbasierte Austauschschnittstelle (NAS), länderspezifisch weitere Datenformate (DXF, Shapefile, TIFF, weitere) |  |  |  |
| 4.3 Online-Nutzung | Über die Onlineportale der Bundesländer teilweise digital bestellbar oder über Geodatendienste nutzbar |  |  |  |
| 4.4 Abgabeeinheit | Einzelobjekte gemäß Definition oder Abgabe eines Gebietes, ggf. in abgeleiteten Datenformaten |  |  |  |
| 5. Georeferenzierung | Basis | Basis, teilweise noch in Verwendung |  |  |
| 5.1 Projektion | UTM in 6°-Zonen | Gauß-Krüger im 3°-Meridianstreifensystem |  |  |
| 5.2 Ellipsoid | GRS80/WGS84 | Bessel (1841) |  |  |
| 5.3 Geodätisches Datum | ETRS89 | Potsdam Datum (Zentralpunkt Rauenberg) |  |  |
| 5.4 Hinweis | Die AdV hat für die Daten des ALKIS-ATKIS-AFIS-Systems den Übergang auf die UTM-Projektion (ETRS89) beschlossen. Stand der Umstellung in den Bundesländern siehe [link] |  |  |  |
| 6. Entgelte | Verbindlich: Gebühren- oder Entgeltvorschriften der Bundesländer Empfehlung: AdV-Gebührenrichtlinie mit Stand vom 19.09.2013, fortgeschrieben durch AdV-Beschluss 125/5 (aktuelle Version: 2.2.1), |  |  |  |
| 7. Vertrieb | Vertriebsstellen der Bundesländer, siehe www.adv-online.de |  |  |  |
| 8. Metadaten | [Verweis/Verlinkung auf Metadaten-Informationssystem(e), z.B. auf Basis INSPIRE] |  |  |  |