AX_ListeDerReserviertenFachkennzeichen

Zur Erläuterung siehe GeoInfoDok, Abschnitt „Erzeugung der ALKIS-Standardausgaben“.

Die XSLT-Skripte wurden so codiert, da sie von der Verwendung von XT als XSLT-Prozessor ausgehen. Eine Verwendung eines anderen Prozessors erfordert bei den externen Funktionen ggf. Anpassungen.

In den XSLT-Skripten benötigte externe Funktionen:

- Zugriff auf java.util.Date

Die Anlassart der Benutzung bestimmt den Inhalt der Auskunft über ArtDerReservierung wie folgt:

| Benutzungsanlass | Inhalt |
| --- | --- |
| Liste der reservierten Fachkennz. 2300 | Nur Gruppenüberschrift |
| Liste der reservierten Fachkennz.: Punktkennung - allgemein 2310 | Punktkennung 1000 |
| Liste d. res. Fachkennz.: Punktkennung - Grenzpunkt 2311 | Punktkennung Grenzpunkt 1300 |
| Liste d. res. Fachkennz.: Punktkennung – Bes. Gebäudepunkt 2312 | Punktkennung Bes. Gebäudepunkt 1400 |
| Liste d. res. Fachkennz.: Punktkennung – Bes. topogr. Punkt 2314 | Punktkennung Besonderer topogr. Punkt 1500 |
| Liste d. res. Fachkennz.: Punktkennung - Aufnahmepunkt 2315 | Punktkennung Aufnahmepunkt 1700 |
| Liste d. res. Fachkennz.: Punktkennung - Sicherungspunkt 2316 | Punktkennung Sicherungspunkt 1800 |
| Liste d. res. Fachkennz.: Punktkennung - Sonstiger Vermessungspunkt 2317 | Punktkennung Sonstiger Vermessungspunkt 1900 |
| Liste d. res. Fachkennz.: Punktkennung - Besonderer Bauwerkspunkt 2318 | Punktkennung Besonderer Bauwerkspunkt 1600 |
| Liste d. res. Fachkennz.: Flurstückskennzeichen - 2320 | Flstkennz. 3000 |
| Liste d. res. Fachkennz.: Fortführungsnachweisnummer - 2331 | FN-Nummer 4000 |
| Liste d. res. Fachkennz.: Abmarkungsprotokollnummer - 2332 | Abmarkungsprotokollnummer 5000 |

Die unterschiedlichen Benutzungsauftragsvarianten werden in folgender Tabelle dargestellt, die jeweils als eigener AX_Benutzungsauftrag vorgelegt werden:

| Variante | Benutzungsauftrag |
| --- | --- |
| rein antragsbezogene Variante | AX_Benutzungsauftrag_01.xml |
| rein auftragsbezogene Variante | AX_Benutzungsauftrag_02.xml |
| antrags- und auftragsbezogene Variante | AX_Benutzungsauftrag_03.xml |
| antragsbezogene Variante mit Anlass 2310-2318 und Nummerierungsbezirk oder Gebietskennung | AX_Benutzungsauftrag_04.xml |
| auftragsbezogene Variante mit Anlass 2310-2318 und Nummerierungsbezirk oder Gebietskennung | AX_Benutzungsauftrag_05.xml |
| antrags- und auftragsbezogene Variante mit Anlass 2310-2318 und NBZ oder Gebietskennung | AX_Benutzungsauftrag_06.xml |
| antragsbezogene Variante mit Benutzungsanlass (2320¦2331¦2332) und Gemarkung | AX_Benutzungsauftrag_07.xml |
| auftragsbezogene Variante mit Benutzungsanlass (2320¦2331¦2332) und Gemarkung | AX_Benutzungsauftrag_08.xml |
| antrags- und auftragsbezogene Variante mit Benutzungsanlass (2320¦2331¦2332) und Gemarkung | AX_Benutzungsauftrag_09.xml |
| antragsbezogene Variante mit Benutzungsanlass (2320¦2331¦2332) und GemarkungsteilFlur | AX_Benutzungsauftrag_10.xml |
| auftragsbezogene Variante mit Benutzungsanlass (2320¦2331¦2332) und GemarkungsteilFlur | AX_Benutzungsauftrag_11.xml |
| antrags- und auftragsbezogene Variante mit Benutzungsanlass (2320¦2331¦2332) und GemarkungsteilFlur | AX_Benutzungsauftrag_12.xml |

Sonstiger Hinweis:

Der Einstieg über ein Koordinatenpaar zur Bestimmung des Nummerierungsbezirkes wurde nicht in XSLT umgesetzt. Implementierungen bleiben entsprechende Vorauswertungen unbenommen.