| Zuordnung zu: Attribut.Datentyp.Attribut.Datentyp.Attribut (Angabe der entsprechenden Kennungen) | Selektion der Elemente des Datentyps AX_K_TNGR für die Statistik der Flächen der Tatsächlichen Nutzung Stand: 13.02.2006 Basis: GeoInfoDok Version 5.0 | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
|  | Folgende Eingabeparameter werden benötigt $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2110) mit $EGKZ (Kennzeichen der Gemarkung, für das die Statistik angefordert wird) oder $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2120 bzw. 2121) mit $EKKZ (Kennzeichen der Gemeinde [Kommune], für die die Statistik angefordert wird) oder $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2130 bzw. 2131) mit $ELKZ (Kennzeichen des Landkreises, für den die Statistik angefordert wird) oder $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2140 bzw. 2141) mit $ERKZ (Kennzeichen des Regierungsbezirks, für den die Statistik angefordert wird) oder $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2150 bzw. 2151) mit $EBKZ (Kennzeichen des Bundeslandes, für das die Statistik angefordert wird) Die erwähnten Gebietseinheiten werden bei Übergabe in $EGebiet geschrieben. Folgender Übergabeparameter wird benötigt: $EWP (entsprechende, länderspezifische URI; wird vom Auskunftssystem gesetzt und übergeben, um sie der Ausgabeobjektart zuzuweisen) Es werden sämtliche Attributarten dieses Datentyps selektiert. Dabei kann nicht immer die durch die Ausgabeobjektart vorgegebene Reihenfolge eingehalten werden. Diese ist am Schluss durch Umsortieren herbeizuführen. |  |
| GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA GBT FOA FLA | Hier erfolgt die Belegung der Attribute des Datentyps AX_K_TNGR. Grundsätzlich sind zwei Ansätze denkbar: a) Auswertung der TN mit feinster Granularität auf Gemarkungsebene gemäß Befüllung des Datentyps AX_K_TNFL. Darauf aufbauend Summenbildung für die Gruppe der TN, d.h. Aufsummation aller Flächen mit folgenden Werten von Attribut werteartTN des Datentyps AX_K_TNFL (entspricht der objektartbezogenen Gruppierung der CodeList AX_WerteartTN_K_TNFL): $EGebiet 4101 (Wohnbaufläche) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=4101 $EGebiet 4102 (Industrie- und Gewerbefläche) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=1700,1701,1710,1720,1730,1740,1750,1760,1770,1780,1790,1400,1410,1420,1430,1440,1450,1460,1470,1480,1490,2500, 2501,2502,2510,2520,2521,2522,2530,2531,2532,2540,2550,2551,2552,2560,2561,2562,2570,2571,2572,2580,2581,2582,2600,2601, 2602,2610,2611,2612,2620,2621,2622,2623,2630,2640 $EGebiet 4103 (Halde) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=4103 $EGebiet 4104 (Bergbaubetrieb) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=4104 $EGebiet 4105 (Tagebau, Grube, Steinbruch) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=4105 $EGebiet 4106 (Fläche gemischter Nutzung) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT= 2100,2110,2120,2130,2140,2150,2160,2700,2710,2720,2730,6800,7600 $EGebiet 4107 (Fläche besonderer funktionaler Prägung) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=1500,1510,1520,1530,1540,1550,1560,1570,1600,1800,1810,1820 $EGebiet 4108 (Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=4100,4001,4101,4110, 4120,4130,4140,4150,4160,4170,4200,4210,4211,4220,4230,4240, 4250,4260,4270,4280,4290,4300,4301,4310,4320,4321,4330,4331,4400,4410,4420,4430,4431,4440,4450,4460,4470 $EGebiet 4109 (Friedhof) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=9401,9402,9403,9404 $EGebiet 4201 (Straßenverkehr) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=2311,2312,2313,5130 $EGebiet 4206 (Weg) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=5210,5211,5212,5220,5230,5240,5250,5260 $EGebiet 4209 (Platz) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=5130,5310,5320,5330,5340,5350 $EGebiet 4210 (Bahnverkehr) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=2321,2322 $EGebiet 4215 (Flugverkehr) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=5501 $EGebiet 4216 (Schiffsverkehr) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=2341,5610,5620,5630,5640 $EGebiet 4301 (Landwirtschaft) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=1010,1011,1012,1013,1020,1021,1030,1031,1040,1050,1051,1052,2101 $EGebiet 4302 (Wald) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=1100,1200,1300,1310,1320 $EGebiet 4303 (Gehölz) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=1401 $EGebiet 4304 (Heide) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=4304 $EGebiet 4305 (Moor) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=4305 $EGebiet 4306 (Sumpf) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=4306 $EGebiet 4307 (Unland, vegetationslose Fläche) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=4307, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115 $EGebiet 4401 (Fliessgewässer) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=8200,8210,8220,8300,8400,8410,8500 $EGebiet 4405 (Hafenbecken) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=8810 $EGebiet 4406 (Stehendes Gewässer) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=8610,8620,8630,8631,8640 $EGebiet 4404 (Meer) Summe von DW1.FLA über alle DW1.FKT=8710,8720 Werteart 9999=Sonstiges wird entsprechend der Zugehörigkeit zur funktionOA (Attribut bei AX_K_TNFL) aufsummiert. b) Belegung der Attibute des Datentyps AX_K_TNGR ohne vorherige Auswertung feinster Granularität. Diese Option wird hier nicht weiter ausgeführt. | 4120,4130,4140,4150,4160,4170 eingefügt am 13.02.06 |