AX_VergleichendesPunktnummernverzeichnis

Zur Erläuterung siehe GeoInfoDok, Abschnitt „Erzeugung der ALKIS-Standardausgaben“.

Die XSLT-Skripte wurden so codiert, da sie von der Verwendung von XT als XSLT-Prozessor ausgehen. Eine Verwendung eines anderen Prozessors erfordert bei den externen Funktionen ggf. Anpassungen.

In den XSLT-Skripten benötigte externe Funktionen:

- Zugriff auf java.util.Date

Sonstiger Hinweis:

Die optionale Gebietsangabe (AVP.GKN) von AX_VergleichendesPunktnummernverzeichnis wird wie folgt belegt: 'Gebietsangabe' enthält den langschriftlichen Namen der Gebiete, für die ein vergleichendes Punktnummernverzeichnis angefordert wurde (Kommunales Gebiet, Gemarkung, Gemarkungsteil/Flur, Rechteck). Im Falle des Kommunalen Gebietes steht gemeindekennzeichen durch die Einstiegsoption zur Verfügung, bzgl. AX_Gemarkung schluesselGesamt und bzgl. AX_GemarkungsteilFlur schluesselGesamt anhand derer jeweils die langschriftliche Bezeichnung ermittelt werden kann. Wird mit 'Rechteck' eingestiegen, so wird gebietsangaben mit "Rechteck mit Eckwerten {Koordinatenwerte}" belegt. Als weitere Einstiegsoption ist antragsnummer vorgesehen, bei welcher gebietsangabe unbelegt bleibt.