| Zuordnung zu: Attribut.Datentyp.Attribut.Datentyp.Attribut (Angabe der entsprechenden Kennungen) | Selektion der Elemente des Vergleichenden Punktnummernverzeichnisses / AX_K_ZEILE Stand: 01.02.2006 Basis: GeoInfoDok Version 5.0 | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| AVP.GKN | Hinweis: Abhängig von den Anlassarten „VPN sortiert nach vorläufigen Punktkennzeichen = 2401“ oder „VPN sortiert nach endgültigen Punktkennzeichen = 2402“ werden entsprechende Sortierungen in der Ausgabe vorgenommen. Im Benutzungsauftrag wird entweder explizit ein Koordinatenreferenzsystem spezifiziert oder keines. In letzterem Fall gilt die übliche Regel: Implizit wird das "native CRS" gesetzt. Dies ist relevant für die Selektion über Briefumschlag ("Envelope"). Das CRS steht in $CRS. Als äquivalente Einstiegsoption ist anstelle von Briefumschlag ("Envelope") auch jede Geometrie* der folgenden Objekte (jeweils mit Einstiegskennzeichen) möglich: AX_KommunalesGebiet (gemeindekennzeichen), AX_Gemarkung (schluesselGesamt), AX_GemarkungsteilFlur (schluesselGesamt). Weitere Einstiegsoption: Antragsnummer. *: Bei den erwähnten NREO muss die Geometrie entsprechend zusammengesucht werden. Jeder Einstieg schreibt "seine" Geometrie in $Geometrie. Folgende Eingabeparameter werden benötigt $Antragsnummer und / oder $Geometrie für Erzeugung des Vergleichenden Punktnummernverzeichnisses innerhalb dieses Umrings. Dies ermöglicht antragsbezogene Abfragen (kompletter Umfang des Antrags oder auch auf einen Teil des Bearbeitungsgebietes des Antrags) oder rein geometriebezogene Abfragen. $Punktart (mögliche Werte: GP, BGP, BTP, AP, SP, SVP, BBP) Es werden sämtliche Attributarten dieses Datentyps selektiert. Dabei kann nicht immer die durch die Ausgabeobjektart vorgegebene Reihenfolge eingehalten werden. Diese ist am Schluss durch Umsortieren herbeizuführen. | GKN 'Gebietsangabe' enthält den langschriftlichen Namen der Gebiete, für die ein vergleichendes Punktnummernverzeichnis angefordert wurde (Kommunales Gebiet, Gemarkung, Gemarkungsteil/Flur, Rechteck). |
|  | Übersicht über PunktkennungVergleichend im Bestand: |  |
|  | Übersicht über die zu erzeugende Ausgabe: | 'Gebietsangabe' enthält den langschriftlichen Namen der Gebiete, für die ein vergleichendes Punktnummernverzeichnis angefordert wurde (Kommunales Gebiet, Gemarkung, Gemarkungsteil/Flur, Rechteck). |
| Hier: Selektion der gewünschten Objektart rein antragsbezogen AVP.VZL.DR3.RAF AVP.VZL.DR3.VPK AVP.VZL.DR3.EPK AVP.VZL.DR3.RAN AVP.VZL.DR3.VPA | <wfs:Query typeName="AX_PunktkennungVergleichend"> <ogc:PropertyName>lebenszeitintervall/beginnt</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>vorlaeufigePunktkennung</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName>endgueltigePunktkennung</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>antragsnummer</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$antragsnummer</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>art</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$Punktart</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> |  |
| Hier: Selektion der gewünschten Objektart antragsbezogen in Kombination mit Geometrie $1 $2 | <wfs:Query typeName="AX_PunktkennungVergleichend"> <ogc:PropertyName>endgueltigePunktkennung</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>antragsnummer</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$antragsnummer</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>art</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$Punktart</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> Auf der ersten Ergebnismenge aufsetzend wird weitergefiltert...(hier am Beispiel Grenzpunkt, analog für restl. Pkt.arten): <wfs:Query typeName="AX_Grenzpunkt"> <ogc:PropertyName>AX_Grenzpunkt@gml:id</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>punktkennung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$1</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:Filter> </wfs:Query> Auf der zweiten Ergebnismenge aufsetzend wird weitergefiltert: Zugehörige Punktorte mit passendem CRS, die innerhalb der spezfizierten Geometrie liegen....(hier am Beispiel AX_PunktortTA, analog für AX_PunktortAU bzw AX_PunktortAG). Wird über einen der Punktorte ein AX_PunktkennungVergleichend gefunden, so brauchen für diesen Punkt keine weiteren Punktorte bearbeitet werden, weil sie redundant zum selben Ergebnis [AX_PunktkennungVergleichend] führten). <wfs:Query typeName="AX_PunktortTA"> <ogc:XlinkPropertyPath>istTeilVon/AX_Grenzpunkt</ogc:XlinkPropertyPath> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>istTeilVon</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$2</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>position/gml:pos@srsName</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$CRS</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:Contains> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> $Geometrie </ogc:Contains> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> Nun wird die Teilmenge der über istTeilVon gefundene Punkte quasi zurückverfolgt (d.h. deren Punktkennung ausgewertet und nur die dazugehörigen AX_PunktkennungVergleichend ausgewertet wie hier (Sprungziel für den geneigten nicht-digitalen Leser: Selektion der gewünschten Objektart rein antragsbezogen). |  |
| Hier: Selektion der gewünschten Objektart rein über Geometrie am Beispiel AX_PunktortTA. Für AX_PunktortAG bzw AX_PunktortAU entsprechend. | <wfs:Query typeName="AX_PunktortTA"> <ogc:XlinkPropertyPath>istTeilVon/AX_Grenzpunkt</ogc:XlinkPropertyPath> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>position/gml:pos@srsName</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$CRS</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:Contains> <ogc:PropertyName>position</ogc:PropertyName> $Geometrie </ogc:Contains> <ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> Nun wird die Teilmenge der über istTeilVon gefundene Punkte quasi zurückverfolgt (d.h. deren Punktkennung ausgewertet und nur die dazugehörigen AX_PunktkennungVergleichend ausgewertet wie hier (Sprungziel für den geneigten nicht-digitalen Leser: Selektion der gewünschten Objektart rein antragsbezogen). Das geht natürlich nur bei Punkten, bei deren Entstehung mit vorläufigen Punktnummern gearbeitet wurde. |  |