| Zuordnung zu: Attribut.Datentyp.Attribut.Datentyp.Attribut (Angabe der entsprechenden Kennungen) | Selektion der Elemente des Datentyps AX_K_BEWGR für die Statistik der Flächen nach dem Bewertungsgesetz Stand: 13.02.2006 Basis: GeoInfoDok Version 5.0 | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
|  | Folgende Eingabeparameter werden benötigt $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2110) mit $EGKZ (Kennzeichen der Gemarkung, für das die Statistik angefordert wird) oder $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2120 bzw. 2121) mit $EKKZ (Kennzeichen der Gemeinde [Kommune], für die die Statistik angefordert wird) oder $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2130 bzw. 2131) mit $ELKZ (Kennzeichen des Landkreises, für den die Statistik angefordert wird) oder $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2140 bzw. 2141) mit $ERKZ (Kennzeichen des Regierungsbezirks, für den die Statistik angefordert wird) oder $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2150 bzw. 2151) mit $EBKZ (Kennzeichen des Bundeslandes, für das die Statistik angefordert wird) Die erwähnten Gebietseinheiten werden bei Übergabe in $EGebiet geschrieben. Folgender Übergabeparameter wird benötigt: $EWP (entsprechende, länderspezifische URI; wird vom Auskunftssystem gesetzt und übergeben, um sie der Ausgabeobjektart zuzuweisen) Es werden sämtliche Attributarten dieses Datentyps selektiert. Dabei kann nicht immer die durch die Ausgabeobjektart vorgegebene Reihenfolge eingehalten werden. Diese ist am Schluss durch Umsortieren herbeizuführen. |  |
| GBT KLG FLA GBT KLG FLA GBT KLG FLA GBT KLG FLA GBT KLG FLA GBT KLG FLA GBT KLG FLA GBT KLG FLA GBT KLG FLA GBT KLG FLA GBT KLG FLA | Hier erfolgt die Belegung der Attribute des Datentyps AX_K_BEWGR. Grundsätzlich sind zwei Ansätze denkbar: a) Auswertung der Klassifizierung mit feinster Granularität auf Gemarkungsebene gemäß Befüllung des Datentyps AX_K_BEWFL. Darauf aufbauend Summenbildung für die Gruppe der Bewertung, d.h. Aufsummation aller Flächen mit folgenden Werten von Attribut klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL: $EGebiet 2100 (Landwirtschaftliche Nutzung) Summe von DW4.FLA über alle DW4.KLA=2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2130 $EGebiet 2200 (Forstwirtschaftliche Nutzung) Summe von DW4.FLA über alle DW4.KLA=2200 $EGebiet 2300 (Weinbauliche Nutzung) Summe von DW4.FLA über alle DW4.KLA=23xx $EGebiet 2400 (Gärtnerische Nutzung) Summe von DW4.FLA über alle DW4.KLA=24xx $EGebiet 2500 (Sonstige Land- und forstwirtschaftliche Nutzung) Summe von DW4.FLA über alle DW4.KLA=25xx $EGebiet 2600 (Andere Nutzung) Summe von DW4.FLA über alle DW4.KLA=26xx, 2700, 2710, 2720, 2730 $EGebiet 2800 (Nebenflächen des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft) Summe von DW4.FLA über alle DW4.KLA=2800 (bereits im Rahmen von AX_K_BEWFL gebildet). $EGebiet 2900 (Noch nicht klassifiziert) Summe von DW4.FLA über alle DW4.KLA=2099 (bereits im Rahmen von AX_K_BEWFL gebildet). $EGebiet 1100 (Straßenflächen) Summe von DW4.FLA über alle DW4.KLA=11xx $EGebiet 1300 (Gewässerflächen) Summe von DW4.FLA über alle DW4.KLA=13xx $EGebiet 1400 (Waldflächen) Summe von DW4.FLA über alle DW4.KLA=39xx b) Belegung der Attibute des Datentyps AX_K_TNGR ohne vorherige Auswertung feinster Granularität. Diese Option wird hier nicht weiter ausgeführt. | 2110 darf nicht vorkommen, weil Landwirtschaftliche Nutzung durch 2111...2119 differenziert auftritt. Gruppenbildung anders als in bisheriger Ausgabe. In Ordnung? |