| Zuordnung zu: Attribut.Datentyp.Attribut.Datentyp.Attribut (Angabe der entsprechenden Kennungen) | Selektion der Elemente des Datentyps AX_K_BEWFL für die Statistik der Flächen nach dem Bewertungsgesetz Stand: 13.02.2006 Basis: GeoInfoDok Version 4.0 | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
|  | Folgende Eingabeparameter werden benötigt $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2210) mit $EGKZ (Kennzeichen der Gemarkung, für das die Statistik angefordert wird) oder $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2220 bzw. 2221) mit $EKKZ (Kennzeichen der Gemeinde [Kommune], für die die Statistik angefordert wird) oder $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2230 bzw. 2231) mit $ELKZ (Kennzeichen des Landkreises, für den die Statistik angefordert wird) oder $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2240 bzw. 2241) mit $ERKZ (Kennzeichen des Regierungsbezirks, für den die Statistik angefordert wird) oder $EADA (Anlassart der Ausgabe = 2250 bzw. 2251) mit $EBKZ (Kennzeichen des Bundeslandes, für das die Statistik angefordert wird) Die erwähnten Gebietseinheiten werden bei Übergabe in $EGebiet geschrieben. Folgender Übergabeparameter wird benötigt: $EWP (entsprechende, länderspezifische URI; wird vom Auskunftssystem gesetzt und übergeben, um sie der Ausgabeobjektart zuzuweisen) Es werden sämtliche Attributarten dieses Datentyps selektiert. Dabei kann nicht immer die durch die Ausgabeobjektart vorgegebene Reihenfolge eingehalten werden. Diese ist am Schluss durch Umsortieren herbeizuführen. Beim Zusammensuchen der relevanten Flurstücke wird für die Gliederungsebenen Gemarkung und Land das Flurstückskennzeichen ausgewertet. Für die Gliederungsebenen Gemeinde, Kreis und Regierungsbezirk kann das REO AX_KommunalesGebiet verwendet werden. |  |
| GBT | $EGebiet Wenn $EGebiet = $EGKZ, dann Iteration über alle Flurstücke einer Gemarkung. Für jedes Flurstück Aufruf von Bewertungs-OP mit Übergabeparameter=$EFKZ (Flurstückskennzeichen). Dadurch wird AX_K_BEWFL für jede OA für Attribut flaecheOBGGK befüllt. Die Befüllung ist erst mit dem letzten Flurstück der Gemarkung abgeschlossen (vgl. Erläuterung zur aufsummierenden Vorgehensweise bei der Verschneideoperation am Ende diesen Dokuments)! Wenn $EGebiet = EKKZ, dann Iteration über alle Gemarkungen einer Gemeinde, dort wiederum über alle Flurstücke wie bei $EGebiet = $EGKZ. Anlassart 2220 unterscheidet sich von Anlassart 2221 nur in der letztlich dargestellten Detailtiefe, die Auswertung bleibt dieselbe: Bei 2220 werden die Details auf Gemarkungsebene zwar als Grundlage für entspr. Summen auf Gemeindeebene ausgewertet, jedoch nicht dargestellt. Wenn $EGebiet = ELKZ, dann Iteration über alle Gemeinden eines Landkreises, innerhalb der Gemeinden über alle Gemarkungen, dort wiederum über alle Flurstücke wie bei $EGebiet = $EGKZ. Anlassart 2230 unterscheidet sich von Anlassart 2231 nur in der letztlich dargestellten Detailtiefe, die Auswertung bleibt dieselbe: Bei 2230 werden die Details auf niederer Ebene zwar als Grundlage für entspr. Summen auf Landkreisebene ausgewertet, jedoch nicht dargestellt. Wenn $EGebiet = ERKZ, dann Iteration über alle Landkreise eines Regierungsbezirks, innerhalb der Landkreise über alle Gemeinden, innerhalb der Gemeinden über alle Gemarkungen, dort wiederum über alle Flurstücke wie bei $EGebiet = $EGKZ. Anlassart 2240 unterscheidet sich von Anlassart 2241 nur in der letztlich dargestellten Detailtiefe, die Auswertung bleibt dieselbe: Bei 2240 werden die Details auf niederer Ebene zwar als Grundlage für entspr. Summen auf Landkreisebene ausgewertet, jedoch nicht dargestellt. Wenn $EGebiet = EBKZ, dann Iteration über alle Regierungsbezirke eines Bundeslandes, innerhalb der Regierungsbezirke über alle Landkreise, innerhalb der Landkreise über alle Gemeinden, innerhalb der Gemeinden über alle Gemarkungen, dort wiederum über alle Flurstücke wie bei $EGebiet = $EGKZ. Anlassart 2250 unterscheidet sich von Anlassart 2251 nur in der letztlich dargestellten Detailtiefe, die Auswertung bleibt dieselbe: Bei 2250 werden die Details auf niederer Ebene zwar als Grundlage für entspr. Summen auf Landkreisebene ausgewertet, jedoch nicht dargestellt. Hinweis: Fehlt/fehlen beim Anwender eine oder mehrere der genannten Gebietsgliederungsebene/n, so ist die beschriebene Auswertungskette "vom Kleinen ins Große" entsprechend abzuwandeln. | GBT wird bei Anlassart der Ausgabe = 2250 und 2251 nicht belegt. |
|  | Die im Folgenden beschriebene Bewertungs-Operation umfaßt das restliche Dokument einschließlich der Verschneideoperation! Zur Wahrung der Übersichtlichkeit sind die einzelnen Bewertungs- bzw. Bodenschätzungs-OA dennoch jeweils in einer Zeile. |  |
|  | Bewertungs-Operation Folgende Eingabeparameter werden benötigt $EFKZ (Flurstückskennzeichen) |  |
| $1 $5 | <wfs:Query typeName="AX_Flurstueck"> <ogc:PropertyName>amtlicheFlaeche</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>flurstueckskennzeichen</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>$EFKZ</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName> <ogc:PropertyIsNull>lebenszeitintervall/AA_Lebenzeitintervall/endet</ogc:PropertyIsNull> </ogc:PropertyName> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> Berechnung des Korrekturfaktors zum Flächenabgleich der Abschnittsflächen. Formel: Amtliche Fläche / Fläche aus gml:surfaceProperty bzw. gml:multiSurfaceProperty = Korrekturfaktor |  |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2110</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1="Landwirtschaftliche Nutzung" Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2110 ist Landwirtschaftliche Nutzung. Dies ist die einzige Werteart, bei der innerhalb der Verschneide-OP weiter differenziert wird (siehe Anmerkungen dort). Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2120</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2120 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2120 ist Hopfen. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2130</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2130 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2130 ist Spargel. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2410</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2410 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2410 ist Gartenland. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2420</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2420 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2420 ist Obstplantage. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2430</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2430 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2430 ist Baumschule. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2440</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2440 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2440 ist Anbaufläche unter Glas. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2450</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2450 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2450 ist Kleingarten. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2200</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2200 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2200 ist Holzung. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2899</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2099 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2899 ist Noch nicht klassifiziert. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2300</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2300 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2300 ist Weingarten (allgemein). Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | For i = 1 bis 9 $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>23i0</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=23i0 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) next i | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Parameter i wird von 1 bis 9 gezählt. Klassifizierung = 23i0 ist Weingarten i. (z.B. "32-263 Weingarten 3"=2330) Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2510</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2510 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2510 ist Weihnachtsbaumkultur. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2520</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2520 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2520 ist Saatzucht. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2530</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2530 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2530 ist Teichwirtschaft. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2800</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2800 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2800 ist Nebenfläche des Betriebs der Land- un d Forstwirtschaft. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2610</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2610 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2610 ist Abbauland der Land- und Forstwirtschaft. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2620</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2620 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2620 ist Geringstland. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2630</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2630 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2630 ist Unland. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2640</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2640 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2640 ist Moor. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2650</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2650 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2650 ist Heide. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>2700</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=2700 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 2700 ist Reet. Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | For i=1 to 3 $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Bewertung"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>klassifizierung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>27i0</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1=27i0 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) next i | Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung = 27i0 ist Reet i. (Z.B. für i=2: 2720=Reet II Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Bewertungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachStrassenrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1100</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1100 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung nach Bundes- oder Landesstraßengesetz = 1100 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachStrassenrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1110</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1110 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Bundesautobahn = 1110 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachStrassenrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1120</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1120 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Bundesstraße = 1120 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachStrassenrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1130</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1130 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Landes- oder Staatsstraße = 1130 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachStrassenrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1140</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1140 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Kreisstraße = 1140 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachStrassenrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1150</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1150 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Gemeindestraße = 1150 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachStrassenrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1160</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1160 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Ortsstraße = 1160 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachStrassenrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1170</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1170 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Gemeindeverbindungsstraße = 1170 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachStrassenrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1180</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1180 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Sonstige öffentliche Straße = 1180 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachStrassenrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1190</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1190 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Privatstraße = 1190 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachWasserrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1300</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1300 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung nach Bundes- oder Landeswassergesetz = 1300 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachWasserrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1310</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1310 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße = 1310 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachWasserrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1320</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1320 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Gewässer I. Ordnung - nach Landesrecht = 1320 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachWasserrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1330</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1330 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Gewässer II. Ordnung = 1330 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_KlassifizierungNachWasserrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>1340</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 1340 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Gewässer III. Ordnung = 1340 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Forstrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>3900</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 3900 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Klassifizierung nach Bundes- oder Landeswaldgesetz = 3900 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Forstrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>3910</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 3910 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Staatswald Bund = 3910 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Forstrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>3920</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 3920 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Staatswald Land = 3920 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Forstrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>3930</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 3930 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Kommunalwald = 3930 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Forstrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>3940</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 3940 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Anstalts- und Stiftungswald = 3940 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Forstrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>3950</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 3950 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Anderer öffentlicher Wald = 3950 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Forstrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>3960</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 3960 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Privater Gemeinschaftswald = 3960 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Forstrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>3970</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 3970 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Großprivatwald = 3970 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Forstrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>3980</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 3980 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Kleinprivatwald = 3980 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
|  | $1 = gml:surfaceProperty¦gml:multiSurfaceProperty <wfs:Query typeName="AX_Forstrecht"> <ogc:PropertyName> gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:PropertyName> gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> <ogc:Filter> <ogc:And> <ogc:Or> <ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:surfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Intersects> <ogc:PropertyName>gml:multiSurfaceProperty</ogc:PropertyName> $1 </ogc:Or> <ogc:PropertyIsEqualTo> <ogc:PropertyName>artDerFestlegung</ogc:PropertyName> <ogc:Literal>3990</ogc:Literal> </ogc:PropertyIsEqualTo> </ogc:And> </ogc:Filter> </wfs:Query> $p1= 3990 Verschneideoperation (Gefundene Instanz, $p1) | Prämisse: Flächenförmiges Objekt. Annahme: Intersects ermittelt die vollständig enthaltenen sowie die angeschnittenen Flächen. Anderer Privatwald = 3990 Übergabeparamter der Verschneide-Op: 1. Gefundene Klassifizierungs-Instanz 2. Wert von klassifizierungOBG des Datentyps AX_K_BEWFL |
| FLA KLA | Verschneideoperation: Verarbeitung des ersten Übergabeparameters (Gefundene Instanz): Die Treffermenge besteht aus mindestens einem Objekt AX_Bewertung. Es können auch mehrere Instanzen davon kommen (z.B. mehrere Bewertungsflächen auf einem Flurstück). Nur wenn $p1="Landwirtschaftliche Nutzung", dann muss eine weitere Differenzierung erfolgen: Gefundene/n Instanz/en von AX_Bewertung müssen mit AX_Bodenschätzung verschnitten werden! Dabei können mehrere Bodenschätzungsinstanzen gefunden werden, für die folgendes gilt: Wenn kulturart=1000 (Ackerland) und sonstigeAngaben=nicht belegt bzw. ungleich [2100,2200,2300,2400,2500], dann ist $p1= 2111 Wenn kulturart=1000 (Ackerland) und sonstigeAngaben=2400 (Acker-Hackrain), dann ist $p1= 2113 Wenn kulturart=2000 (Acker-Grünland) und sonstigeAngaben=nicht belegt bzw. ungleich [2100,2200,2300,2400,2500], dann ist $p1= 2112 Wenn kulturart=3000 (Grünland) und sonstigeAngaben=nicht belegt bzw. ungleich [2100,2200,2300,2400,2500], dann ist $p1= 2114 Wenn kulturart=3000 (Grünland) und sonstigeAngaben=2500 (Grünland-Hackrain), dann ist $p1= 2116 Wenn kulturart=3000 (Grünland) und sonstigeAngaben=2100 (Unbedingtes Wiesenland), dann ist $p1= 2117 Wenn kulturart=3000 (Grünland) und sonstigeAngaben=2200 (Streuwiese), dann ist $p1= 2118 Wenn kulturart=3000 (Grünland) und sonstigeAngaben=2300 (Hutung), dann ist $p1= 2119 Wenn kulturart=4000 (Grünland-Acker) und sonstigeAngaben=nicht belegt bzw. ungleich [2100,2200,2300,2400,2500], dann ist $p1= 2115 Diese selektierten Objektinstanzen AX_Bewertung (bzw. die gefundenen Instanzen von AX_Bodenschaetzung, die bei $p1="Landwirtschaftliche Nutzung" gefunden werden) werden sukzessive mit der Flurstücksfläche verschnitten. Dies erfolgt durch Übergabe der jeweiligen Objektgeometrien an eine Verschneidungsfunktion, die nicht Gegenstand dieser Dokumentation ist, sondern in der jeweiligen Implementierung realisiert werden muss. Das Ergebnis sind die jeweiligen Abschnittsflächen, die mit Hilfe des Korrekturfaktors ($5) auf die amtliche Fläche abgeglichen und aufsummiert werden (bei der Statistik der Flächen nach dem Bewertungsgesetz ist der Abschnittsbezug nicht von Interesse). Zuweisung der Ergebisse der Verschneidung an den Ausgabedatentyp AX_K_BEWFL: Abgeglichene Abschnittsfläche, gerundet auf ganze Quadratmeter(*) (*) Hier wird aufsummierend zugewiesen: Beginnend beim Flurstück i der Gemarkung wird (sofern die Objektart, welche die Verschneide-OP aufruft, vorhanden ist) die ermittelte abgeglichene Fläche dem Attribut FLA zugewiesen. Das Flurstück wird bzgl. aller bei Bewertungs-OP berücksichtigten Objektarten mit entspr. Filtern ausgewertet. Nun wird Flurstück i+1 der Gemarkung ausgewertet, wobei das Ergebnis zu dem von Flst. i entsprechend aufaddiert wird, falls sich dieselbe OA finden sollte. So werden alle Flurstücke der gewünschten Gemarkung abgearbeitet. Nach Abarbeiten aller Objektinstanzen ist gegebenfalls eine weitere Korrektur durchzuführen: Die Summe der abgeglichenen und gerundeten Abschnittsflächen muss mit der amtlichen Fläche des Flurstücks übereinstimmen. Verarbeitung des zweiten Übergabeparameters ($p1) $p1 | "32-211 Ackerland" = 2111 "32-212 Acker-Grünland" = 2112 "32-213 Acker-Hackrain" = 2113 "32-231 Grünland" = 2114 "32-232 Grünland-Acker" = 2115 "32-233 Grünland-Hackrain" = 2116 "32-234 Wiese" = 2117 "32-235 Streuwiese" = 2118 "32-236 Hutung" = 2119 Erzeugung der langschriftlichen Texte aus den Schlüsseln ist Sache der Präsentation. |